涡扇发动机效能参数贝叶斯辨识报告

——基于自适应 Metropolis-Hastings MCMC 方法

日期：2026 年 3 月

一、问题描述

1.1 工程背景

涡扇发动机的性能由一组内部热力学参数共同决定，这些参数（如各部件效率、总压恢复系数）在实际工程中难以直接测量，只能通过外部可观测的整机性能指标（单位比推力 R_ud 和单位比油耗 C_ud）进行间接辨识。由于测量噪声的存在，参数辨识问题具有不确定性，因此需要借助贝叶斯推断框架对参数的后验分布进行定量估计。

1.2 待辨识参数

共涉及 13 个参数，均为无量纲效率或总压恢复系数，其先验范围（均匀分布上下界）如下表所示：

| 编号 | 参数符号 | 物理含义 | 下界 lb | 上界 ub | 真值 θ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | η_k | 压气机绝热效率 | 0.84 | 0.86 | 0.8500 |
| 2 | η_t | 涡轮绝热效率 | 0.86 | 0.92 | 0.8900 |
| 3 | η_m | 机械效率 | 0.980 | 0.995 | 0.9880 |
| 4 | η_v | 风扇效率 | 0.85 | 0.87 | 0.8600 |
| 5 | η_tv | 风扇涡轮效率 | 0.90 | 0.92 | 0.9100 |
| 6 | η_c1 | 一次喷管效率 | 0.94 | 0.95 | 0.9450 |
| 7 | η_c2 | 二次喷管效率 | 0.92 | 0.94 | 0.9300 |
| 8 | σ_cc | 进气道激波总压恢复系数 | 0.98 | 1.00 | 0.9900 |
| 9 | σ_kan | 进气通道总压恢复系数 | 0.98 | 0.99 | 0.9850 |
| 10 | σ_kask | 压气机级间总压恢复系数 | 0.98 | 0.99 | 0.9850 |
| 11 | σ_ks | 燃烧室总压恢复系数 | 0.94 | 0.96 | 0.9500 |
| 12 | η_T | 燃烧放热系数 | 0.97 | 0.99 | 0.9800 |
| 13 | λ | 风扇涡轮热恢复系数 | 1.02 | 1.04 | 1.0300 |

1.3 工作条件

| 参数 | 符号 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 大气温度 | T_H | 288 K |
| 飞行马赫数 | M_∞ | 0.0（地面静止） |
| 涵道比 | m | 10.0 |
| 压气机总压比 | π_k | 33.0 |
| 涡轮前燃气温度 | T_g | 1700 K |

二、前向模型

前向模型 engine_forward(θ, cond) 描述从参数向量 θ 到可观测性能指标的映射：

y = F(θ) = [R_ud,  C_ud]ᵀ

2.1 主要计算步骤

步骤 1：飞行速度与进口驻点温度

a = √(k_air · R_air · T_H),   V_∞ = a · M_∞
τ_v = (1 + V_∞² / (2·(k_air/(k_air-1))·R_air·T_H))^(k_air/(k_air-1))
T_B = T_H · τ_v

步骤 2：压气机出口温度

T_k = T_B · (1 + (π_k^((k_air-1)/k_air) - 1) / η_k)

步骤 3：相对耗油量

g_T = 3×10⁻⁵ · T_g  −  2.69×10⁻⁵ · T_k  −  0.003

步骤 4：热恢复系数

W_c = k_air/(k_air-1) · R_air · T_B · (π_k^((k_air-1)/k_air) − 1)
h_g = k_T/(k_T-1) · R_T · T_g
λ_heat = (1 − W_c/(h_g·η_k))  /  (1 − W_c/(h_g·η_k·η_t))

步骤 5：单位自由能

L_sv = λ_heat · [ k_T/(k_T-1)·R_T·T_g·(1−(τ_v·σ_bx·π_k·σ_kask·σ_ks)^(-(k_T-1)/k_T))
         −  W_c / ((1+g_T)·η_k·η_T·η_t·η_m·(1−δ)) ]

步骤 6：最优能量分配系数

x_pc = (1 + m·V_∞²/(2·L_sv·η_tv·η_v·η_c2))
       / (1 + m·η_tv·η_v·η_c2 / (η_c1·λ))

步骤 7：单位比推力与比油耗

V_j1 = (1+g_T)·√(2·η_c1·λ·x_pc·L_sv) − V_∞
V_j2 = √(2·(1−x_pc)/m·L_sv·η_tv·η_v·η_c2 + V_∞²) − V_∞
R_ud = V_j1/(1+m)  +  m·V_j2/(1+m)
C_ud = 3600·g_T·(1−δ) / (R_ud·(1+m))

2.2 分段物性参数

燃气绝热指数 k_T 和气体常数 R_T 随温度按以下规则取值：

| T_g 范围 | k_T | R_T (J/(kg·K)) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 1400 K | 1.33 | 287.6 |
| 1400–1600 K | 1.30 | 288.0 |
| > 1600 K | 1.25 | 288.6 |

冷却引气系数：δ = clip(0.02 + (T_g − 1200)/100 × 0.02,  0,  0.15)

三、算法设置

3.1 贝叶斯框架

3.1.1 先验分布

对参数向量 θ 采用均匀先验，反映工程专家对参数物理范围的约束：

ln p(θ) = 0   if θ ∈ [lb, ub]；  −∞  otherwise

3.1.2 似然函数

观测模型假设加性高斯噪声，噪声标准差取真值的 1%：

R_obs = R_ud(θ) + ε_R,   ε_R ~ N(0, σ_R²),   σ_R = 0.01·|R_true|

C_obs = C_ud(θ) + ε_C,   ε_C ~ N(0, σ_C²),   σ_C = 0.01·|C_true|

对数似然：

ln p(y_obs | θ) = −0.5·[(R_obs−R_ud)²/σ_R² + ln(2πσ_R²)
                        + (C_obs−C_ud)²/σ_C² + ln(2πσ_C²)]

3.1.3 后验分布

ln p(θ | y_obs) = ln p(θ) + ln p(y_obs | θ)

3.2 MCMC 算法：自适应 Metropolis-Hastings

3.2.1 参数空间变换

为天然满足参数有界约束，将原始参数映射到单位超立方体，在 z 空间上执行随机游走，越界时采用反射边界处理：

z_i = (θ_i − lb_i) / (ub_i − lb_i) ∈ [0, 1]

若 z < 0 → z = −z；  若 z > 1 → z = 2 − z

3.2.2 提议分布与接受准则

z* = z^(t) + ε,   ε ~ N(0, σ_prop²·I)

接受条件：ln u < ln p(θ*|y) − ln p(θ^(t)|y),   u ~ U[0,1]

3.2.3 自适应步长规则

每隔 100 步统计窗口内接受率，若偏低（< 0.18）则缩减步长 ×0.9，若偏高（> 0.35）则放大步长 ×1.1，步长限幅在 [1×10⁻⁴, 0.5] 内。自适应仅在烧入期（步数 500–2500）内进行，后验采样阶段步长固定。

3.2.4 采样配置汇总

| 配置项 | 取值 |
| --- | --- |
| 总采样步数 | 10,000 |
| 烧入期（Burn-in） | 2,000 步 |
| 后验有效链长度 | 8,000 步 |
| 初始提议标准差 σ_prop | 0.012 |
| 自适应区间 | 步数 500–2500 |
| 调整间隔 | 每 100 步 |
| 目标接受率区间 | [0.18, 0.35] |
| 步长调整因子 | 偏低 → ×0.9；偏高 → ×1.1 |
| σ_prop 限幅 | [1×10⁻⁴, 0.5] |
| 初始点 θ₀ | 各参数先验区间中点 |
| 随机种子 | 42（主程序）/ 123（数据生成） |

3.3 后验统计量

从后验链 chain_post（去除烧入期后的 8000 步）提取以下统计量：

后验均值：θ_mean = (1/N)·Σ θ^(s)

MAP 估计：后验链中对数后验最大处的样本  θ_MAP = argmax_s ln p(θ^(s)|y)

95% 可信区间：[quantile(2.5%), quantile(97.5%)]

四、结果

4.1 前向模型真值输出

在真值参数 θ* 和给定工况下（地面静止，M_∞ = 0），前向模型的关键中间量为：

| 中间量 | 符号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 进口驻点温度 | T_B | = T_H = 288 K（静止时 τ_v = 1） |
| 压气机出口温度 | T_k | 由 π_k = 33、η_k = 0.85 计算，约 800–900 K |
| 冷却引气系数 | δ | = 0.02+(1700−1200)/100×0.02 = 0.12 |
| 相对耗油量 | g_T | 满足 g_T > 0（物理约束） |
| 热恢复系数 | λ_heat | 由压气机功与燃气焓之比决定 |
| 单位自由能 | L_sv | 涡轮膨胀做功与压气机功之差经热恢复修正 |

4.2 后验估计结果汇总

下表给出各参数的贝叶斯估计结果（代码标准输出格式，实际数值由 MATLAB 运行结果填入）：

| 参数 | 真值 | 后验均值 | MAP | CI95 低 | CI95 高 | 先验中点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| η_k | 0.8500 | — | — | — | — | 0.8500 |
| η_t | 0.8900 | — | — | — | — | 0.8900 |
| η_m | 0.9880 | — | — | — | — | 0.9875 |
| η_v | 0.8600 | — | — | — | — | 0.8600 |
| η_tv | 0.9100 | — | — | — | — | 0.9100 |
| η_c1 | 0.9450 | — | — | — | — | 0.9450 |
| η_c2 | 0.9300 | — | — | — | — | 0.9300 |
| σ_cc | 0.9900 | — | — | — | — | 0.9900 |
| σ_kan | 0.9850 | — | — | — | — | 0.9850 |
| σ_kask | 0.9850 | — | — | — | — | 0.9850 |
| σ_ks | 0.9500 | — | — | — | — | 0.9500 |
| η_T | 0.9800 | — | — | — | — | 0.9800 |
| λ | 1.0300 | — | — | — | — | 1.0300 |

注：表中"—"处由 MATLAB 运行后实际输出填入。

4.3 后验预测对比

| 性能指标 | 真值 | 观测值（含1%噪声） | 后验均值预测 | MAP 预测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R_ud (N·s/kg) | R* | R* + ε_R | F₁(θ_mean) | F₁(θ_MAP) |
| C_ud (kg/(N·h)) | C* | C* + ε_C | F₂(θ_mean) | F₂(θ_MAP) |

五、分析

5.1 算法收敛性

链轨迹（Trace Plot）是判断 MCMC 收敛的主要可视化工具。收敛良好的链应表现为：烧入期后在参数真值附近平稳振荡，无明显趋势漂移；链的探索范围覆盖后验分布的主要质量区域；自相关长度适中。

接受率是评估提议分布质量的关键指标。理论上，对于高维问题最优接受率约为 23%，本代码目标区间 [0.18, 0.35] 与此一致。

5.2 可辨识性与参数敏感性

由于输出观测量只有两个（R_ud、C_ud），而待辨识参数多达 13 个，系统存在欠定性：

强可辨识参数（η_k、η_t、η_T 等）：对输出有显著单调影响，后验分布较集中，95% 可信区间明显窄于先验区间。

弱可辨识参数（部分总压恢复系数）：对输出影响较小，后验分布接近均匀先验，说明数据对这些参数的约束力弱。

参数相关性：后验分布中可能出现参数间的正/负相关，意味着数据只能约束参数的某种组合。

5.3 噪声水平的影响

本实验噪声水平为 1%，属于工程中较低噪声。噪声越小，似然函数越尖锐，后验越集中，辨识精度越高。若噪声增大至 5%–10%，则后验分布变宽，弱可辨识参数的后验更趋近先验。

5.4 均匀先验的合理性

均匀先验反映工程专家知识：参数被限制在合理物理范围内，但范围内无偏好，是一种保守而客观的假设。若有更精确的先验信息（如高斯先验），可进一步收窄后验不确定性。

5.5 后验均值 vs. MAP 估计

后验均值 θ_mean 是 L₂ 损失下的贝叶斯最优估计，对后验形状整体敏感，适合后验接近对称分布的情形。MAP 估计 θ_MAP 是后验的众数，链长越短越不稳定。当后验接近单峰对称高斯时，两者趋于一致；差异较大则说明后验存在明显偏斜或多峰结构。

5.6 反射边界的作用

参数有界约束若用截断或拒绝方案处理，会导致边界处采样不足。本代码采用反射边界，在 [0,1] 范围内对 z 空间作折叠反射，保证了边界附近的正确采样密度，是处理有界均匀先验的标准方法。

5.7 局限性与改进方向

| 局限性 | 潜在改进方向 |
| --- | --- |
| 单链 MCMC，难以诊断收敛 | 多链并行，计算 Gelman-Rubin 统计量 R̂ |
| 各维度共享步长，适应性有限 | 全协方差自适应 MCMC（AM-MCMC） |
| 仅有两个观测量，系统欠定 | 增加多工况（不同 M_∞、π_k、T_g）数据 |
| MAP 由链内最优样本确定，精度受链长限制 | 后处理阶段用梯度优化精化 MAP |
| 链相关性未量化 | 计算有效样本量（ESS）与积分自相关时间（IACT） |

六、结论

本工作构建了涡扇发动机热力学参数的贝叶斯辨识框架，核心贡献包括：

前向模型：实现了从 13 个效率/总压恢复参数到单位比推力和比油耗的完整热力学计算链，包含分段物性参数和涡轮冷却引气效应。

贝叶斯推断：在均匀先验（参数物理范围约束）与高斯似然（1% 测量噪声）框架下，建立了参数的后验分布模型。

自适应 MCMC：采用带反射边界的自适应 Metropolis-Hastings 算法，在变换空间内高效采样 10,000 步（有效后验链 8,000 步），自适应步长确保接受率在合理范围内。

不确定性量化：提供后验均值、MAP 估计及 95% 可信区间，量化了单次测量条件下各参数的辨识不确定性。

该框架为航空发动机健康监测与性能退化诊断提供了方法论基础，可扩展至多工况数据融合与实时参数跟踪场景。